# PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG KHỐI

Dự án T-Designer Lite — mô phỏng bản vẽ logic TOSMAP-SR21
Nguồn dữ liệu, thứ tự ưu tiên, quy trình tra cứu và mức bao phủ đo được

Cập nhật: 07/09/2026

# 1. Mục đích tài liệu

Tài liệu trả lời hai câu hỏi:

Chức năng của mỗi khối (macro) trong bản vẽ logic được lấy từ đâu, và theo quy trình nào để một khối chưa biết trở thành một khối mô phỏng được?

Nếu KHÔNG dùng tài liệu giấy (sách hướng dẫn TOSMAP), thì dữ liệu lấy từ phần mềm nguyên bản nằm ở file nào?

Toàn bộ con số trong tài liệu này là số ĐO ĐƯỢC trên 21 file .db thực tế của dự án (437.212 khối vẽ, trong đó 192.389 khối chức năng thuộc 299 mã macro), không phải ước lượng.

# 2. Kết luận ngắn

Chức năng khối KHÔNG đến từ một nguồn duy nhất. Hiện trạng phân bổ như sau:

| Nguồn xác định chức năng | Số mã | Số khối | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sách hướng dẫn + mô hình viết tay | 134 | 157.698 | 82,0% |
| File DEF gốc + sách | 37 | 14.313 | 7,4% |
| Chưa có nguồn nào | 48 | 12.509 | 6,5% |
| Chỉ có mô tả trong sách | 29 | 4.729 | 2,5% |
| Chỉ có mô hình viết tay | 40 | 2.462 | 1,3% |
| Chỉ có DEF gốc | 11 | 678 | 0,4% |

Điểm quan trọng: tài liệu giấy KHÔNG phải nguồn đáng tin nhất. Nguồn đáng tin nhất là chính các file của phần mềm nguyên bản T_Designer, vì đó là thứ CPU thật sự chạy. Tài liệu chỉ mô tả lại. Khi hai nguồn mâu thuẫn, lấy theo file.

# 3. Thang nguồn dữ liệu (từ tin cậy nhất xuống)

| Bậc | Nguồn | Cho biết điều gì | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAG_MCR.DEF / TODEN.DEF | Thân lệnh thực thi của khối — từng phép toán, từng chân, đúng thứ tự CPU chạy | Tuyệt đối |
| 2 | MacroDef.db (DEF/MCR) | Tên tiếng Anh chính thức của hãng, số chân vào/ra, số tham số, phân loại macro | Rất cao |
| 3 | macro_param.csv, các file .tbl | Ý nghĩa từng ô tham số của khối | Rất cao |
| 4 | File .db của dự án | Khối nào thật sự được dùng, nối với ai, tham số đặt bao nhiêu | Cao (ngữ cảnh) |
| 5 | Sách hướng dẫn TOSMAP | Mô tả bằng lời + hình minh hoạ hành vi | Trung bình |
| 6 | Suy luận từ tên gọi | Chỉ để đặt giả thuyết, phải kiểm chứng lại | Thấp |

Bậc 1 và 2 nằm NGOÀI repo, thuộc thư mục cài đặt phần mềm gốc. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai.

# 4. Danh mục file của phần mềm nguyên bản

Gốc: C:\T_Designer\DEF\  (SR21E là bản tiếng Anh, SR21J là bản tiếng Nhật, nội dung kỹ thuật giống nhau).

## 4.1. Thân lệnh — quan trọng nhất

Đây là nơi chứa CHỨC NĂNG THẬT của khối, dưới dạng danh sách phép toán:

DEF\SR21E\<TYPE_*>\TAG_MCR.DEF     - macro dạng Tag (145 symbol)

DEF\SR21E\<TYPE_*>\TODEN.DEF       - macro dang thuong (833 symbol)

Có 10 thư mục TYPE_*, mỗi thư mục ứng với một loại CPU. Đây là điểm dễ bỏ sót vì nội dung KHÔNG giống nhau giữa các thư mục:

| Thư mục CPU | TAG_MCR.DEF (byte) | TODEN.DEF (byte) |
| --- | --- | --- |
| TYPE_A_CPUW01 | 254.854 | 102.885 |
| TYPE_A_CPUW02 | 156.584 | 113.456 |
| TYPE_A_CPUW11 | 254.854 | 102.885 |
| TYPE_A_CPUW12 | 156.584 | 113.344 |
| TYPE_A_CPUX02 | 137.703 | 153.218 |
| TYPE_B_CPUX01 | 252.659 | 103.258 |
| type_a_prcl01 | 0 | 21.002 |
| type_b_cpuL01-DCS | 276.392 | 114.960 |
| type_b_cpuL01-EHC | 249.058 | 166.846 |

Cảnh báo: nhóm khối định thì (timer) có 20 tên trùng nhau nhưng THÂN LỆNH KHÁC NHAU giữa các CPU — ví dụ CPUX01 dùng một dòng TONR, còn CPUW01 cần 10 dòng. Vì vậy không được gộp mù các thư mục; phải chọn thư mục đúng với loại CPU của từng file .db.

## 4.2. Định danh — tên và hình dạng khối

DEF\MCR\MacroDef.db                - SQLite, ba bang:

DEF_MACRO_TYPE  G=General, TAG=Tag, TBL=Table, IO, C, Z=Others

DEF_MACRO       MACROCODE, SYMBOL_INT, SYMBOL_REAL, MACROABBR,

MACRONAME, IN_NUM, OUT_NUM, PARAM_NUM

DEF_MACRO_PIN   toa do va vai tro tung chan

DEF\SR21E\macro_master.csv          80 KB

DEF\SR21E\macroname.tbl             51 KB

DEF\SR21E\macrolist.tbl             43 KB

DEF\SR21E\T_SYM.NAM                 69 KB

DEF\SR21E\tag_macro_define.tbl      17 KB

DEF\SR21E\SVG\<symbol>.svg          hinh ve tung symbol

MacroDef.db chứa 1.013 mã macro tiếng Anh, phủ 298/299 mã của dự án = 192.387/192.389 khối = 100,0%. Chỉ hai mã vắng mặt: E0B1 (đầu ra terminal, không phải khối chức năng) và 4126 (2 khối).

## 4.3. Tham số

DEF\SR21E\macro_param.csv                  95 KB

DEF\SR21E\macro_paramText.DEF             4,7 KB

DEF\SR21E\tag_macro_parameter_define.tbl   17 KB

DEF\SR21E\tag_field_define.tbl            3,2 MB

DEF\SR21E\T_PARA.NAM                       23 KB

DEF\SR21E\tag_macro_terminal_define.tbl    35 KB

## 4.4. Dữ liệu dự án

21 file .db của các trạm (đường dẫn ghi trong data/recent.json). Mỗi file là SQLite với 25 bảng CAD_*:

| Bảng | Nội dung |
| --- | --- |
| CAD_BLOCK | ID (số sheet), BLOCK_ID, MACROCODE, SYMBOL, X, Y, EXEORDER |
| CAD_BLOCK_PIN | BLOCK_ID, PINNO, PINNAME, SIGNALID, NOT_SIGN, PIN_TYPE |
| CAD_BLOCK_PARAM | BLOCK_ID, PARAMNO, PARAMVALUE |
| CAD_SIGNAL, CAD_ID, CAD_DATA | tên tín hiệu, chú thích, bảng tra |
| CAD_TOSMAP | chỉ là metadata phiên bản (SB06.01.39) |

PIN_TYPE: 1 = số (tín hiệu D…), 2 = nguyên (I…), 3 = tương tự (A…). Lưu ý kỹ thuật: các chuỗi trong .db lưu dạng latin-1 và MACROCODE có đệm khoảng trắng, phải TRIM và upper trước khi so khớp.

# 5. Quy trình 6 bước xác định chức năng một khối

Bước 1 — Lấy danh tính khối từ file .db

SELECT TRIM(MACROCODE), SYMBOL FROM CAD_BLOCK WHERE BLOCK_ID = ?

Thu được mã macro (4 ký tự hex, ví dụ 411E) và tên symbol (ví dụ F_411E_I).

Bước 2 — Tra tên chính thức trong MacroDef.db

SELECT MACROABBR, MACRONAME, IN_NUM, OUT_NUM, PARAM_NUM

FROM DEF_MACRO WHERE MACROCODE = '411E' AND LANGUAGE = 'E'

Đây là tên do chính hãng đặt, không phải suy đoán. Bước này giải quyết được vấn đề đặt tên cho gần như toàn bộ 299 mã.

Bước 3 — Tìm thân lệnh trong TAG_MCR.DEF / TODEN.DEF

Quét cả 10 thư mục TYPE_*, tìm dòng bắt đầu bằng .DEF có chứa tên symbol. Hai bẫy cần tránh:

Symbol trong file DEF viết là 411E_I trong khi MacroDef.db và macro_pins.json viết là F_411E_I. So khớp đúng-tuyệt-đối sẽ trượt 463 symbol.

Chỉ quét 6 thư mục là thiếu; phải quét đủ 10.

Bước 4 — Đọc thân lệnh

Thân lệnh là danh sách phẳng (không lồng nhau — đã kiểm tra 0/770 symbol có lồng), mỗi dòng một phép toán trên các chân. Ví dụ:

FMV1   CNT_IN1(1),CNT_OUT1(3)     chuyen gia tri chan 1 sang chan 3

A      CNT_IN1(1)                  nap chan 1 vao thanh ghi

OUT    CNT_OUT1(3)                 ghi thanh ghi ra chan 3

Bộ lệnh đang hỗ trợ trong core/def_sim.py gồm 27 phép: A, OR, OUT, FMV1, MV1, F+, F-, F*, F/, FABS, FNEG, FUL, FLL, FITG, TON, TONL, XOR, CFB, CBF, AR, SET, CL, FCP+, FCP-, FDLM, FDT, LH.

Bước 5 — Tra ý nghĩa tham số

Đọc CAD_BLOCK_PARAM để lấy giá trị đặt thực tế, rồi tra macro_param.csv / tag_macro_parameter_define.tbl để biết mỗi ô tham số nghĩa là gì.

Bước 6 — Kiểm chứng bằng dự án thật

Chạy mô phỏng và so với cách khối được nối trong bản vẽ. Đây là bước bắt lỗi: nếu mô hình sai thì tín hiệu đi ra sẽ mâu thuẫn với logic xung quanh. Đã dùng cách này để kiểm chứng chéo các mô hình viết tay: 4010 NOT, 4007 OR2, 409D DTD, 4011 FLIP1 (ưu tiên reset), 4021 DIF1 — tất cả khớp với thân lệnh gốc.

# 6. Ví dụ đầy đủ: khối VPCL-01

Đây là khối đã được dùng làm ca kiểm chứng cho toàn bộ quy trình trên.

## 6.1. Áp dụng từng bước

| Bước | Kết quả thu được |
| --- | --- |
| 1. Danh tính | MACROCODE 411E, SYMBOL F_411E_I, 16 vào / 16 ra / 7 tham số |
| 2. Tên hãng | MACROABBR = VPCL(H); MACRONAME = "VPCL Module Interface (for HCNT)". Khối anh em 4154 = VPCLH = "Valve Position Control Module Interface (High speed)" → VPCL = Valve Position Control |
| 3. Thân lệnh | Tìm thấy tại DEF\SR21E\type_b_cpuL01-EHC\TODEN.DEF dòng 5659, symbol 411E_I, dài 35 dòng |
| 4. Nội dung | MV1 ×18, CDR1 ×6, XFR ×3, CRD2 ×3, CDR2 ×2, CRD1 ×1, A ×1, OUT ×1 — toàn lệnh đóng gói / chuyển / giải gói, KHÔNG có phép toán điều khiển |
| 5. Tham số | Khối 750001: VPCL-01, 81, RV5150, AV5150, RV5100, IV5100, AV5100 |
| 6. Kiểm chứng | Chân 7–10 (bốn kênh test TSV) cùng nối DJ0563; SPARE1/2 → DZ0000; đầu ra AV0100–AV0110 (analog) và IV0100–IV0103 (đếm); chân 32 → a0 |

## 6.2. Thân lệnh nói lên điều gì

Toàn bộ 35 dòng chỉ làm ba việc: gom các chân vào thành một gói, chuyển gói đó tới một vùng địa chỉ, và giải gói kết quả trả về ra các chân ra. Không có phép so sánh, không có PID, không có bảng gãy khúc.

Kết luận: 411E KHÔNG tự điều khiển van. Nó là CỬA GIAO TIẾP giữa CPU logic và một card chuyên dụng tên HCNT. Việc điều khiển vị trí van thật sự chạy trong card HCNT.

Bằng chứng củng cố: trong MacroDef.db có 101 macro thuộc họ HCNT, trong đó 20CC–20D4 mang tên "User Macro0..8 ASM386 (for HCNT)" — tức card HCNT chạy mã riêng viết bằng ASM386.

## 6.3. Vị trí trong dự án

Toàn dự án chỉ có 10 khối loại này: 8 khối trong 21 EHC MC.db, 1 khối trong BFPT A, 1 khối trong BFPT B. Đúng với vai trò giao tiếp card điều khiển van của hệ EHC.

## 6.4. Cái gì KHÔNG xác định được

Không thể biết từ bất kỳ file nào ta đang có:

Hệ số khuếch đại của vòng điều khiển vị trí

Đường cong F(x) đặc tính van

Hằng số thời gian servo

Lý do: các giá trị này nằm trong bộ nhớ của card HCNT, tại chính các địa chỉ RV5150 / AV5150 / RV5100 / IV5100 / AV5100 ghi trong tham số khối. Chúng không có trong file .db, không có trong DEF, và cũng không có trong sách. Muốn lấy phải đọc trực tiếp từ card ngoài hiện trường.

Đây là ranh giới thật của phương pháp: xác định được KHỐI LÀM GÌ, nhưng không xác định được THAM SỐ CHỈNH ĐỊNH nằm ngoài phạm vi bản vẽ.

# 7. Mức bao phủ đo được

## 7.1. Hai lỗi tra cứu đã phát hiện trong mã nguồn

Cả hai đều làm giảm mức bao phủ, cả hai đều chưa sửa:

_DEF_DIRS trong core/macro_def.py mới liệt kê 6 trên 10 thư mục TYPE_*. Thiếu type_a_prcl01, type_b_cpuL01-DCS, type_b_cpuL01-EHC.

So khớp symbol đang là đúng-tuyệt-đối, không xử lý tiền tố F_. Riêng lỗi này làm trượt 463 symbol.

Ảnh hưởng đo được:

| Cấu hình tra cứu | Số khối phủ được | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- |
| 6 thư mục, so khớp tuyệt đối (hiện tại) | 167.155 | 86,9% |
| 10 thư mục, so khớp tuyệt đối | 169.014 | 87,9% |
| 10 thư mục + chấp nhận tiền tố F_ | 191.623 | 99,6% |

## 7.2. Phần còn lại sau khi sửa

Còn 9 mã / 766 khối không tra được, đều có symbol rỗng trong dữ liệu: 4408 (220), 40D0 (214), 440B (124), 4409 (112), 4423 (26), 440A (24), 2002 (23), 440C (17). Nhóm 44xx là macro dạng bảng (Table macro), cần đọc theo cơ chế khác.

## 7.3. Tiềm năng của TODEN.DEF

TODEN.DEF chứa 770 symbol, KHÔNG trùng một symbol nào với TAG_MCR.DEF, và phủ 152.164 khối = 79,1% dự án — đúng bằng nhóm hiện đang chạy mô hình viết tay.

Với 27 phép toán đã hỗ trợ sẵn, có 121.680 khối chạy được NGAY nếu nạp TODEN.DEF vào engine. Chỉ thiếu 15 phép:

*   12.806     FNG  4.396     ORR   213

/   12.513     SS1  3.633     FF/S   85

-   12.040     TOF  2.570     +      35

SS2   375     XO     27

GO    237     MLT    22

CDR2    6

CDR1    6

# 8. Hiện trạng trong mã nguồn

Chức năng khối hiện được lưu ở hai dạng: dữ liệu (JSON) và mã thực thi (Python).

## 8.1. File dữ liệu mô tả hành vi khối

| File | Nội dung | Số mục |
| --- | --- | --- |
| core/logic_sem.json | Mô hình khối số / logic / định thì | 130 |
| core/analog_sem.json | Mô hình khối tương tự | 262 |
| core/macro_manual.json | Mô tả từ sách, khoá by_code | 315 |
| core/macro_pins.json | Bản trích chân từ MacroDef.db | 1.019 |
| core/macro_internal.json | Ảnh logic nội bộ theo mã khối | 69 |

## 8.2. File mã thực thi

| File | Vai trò | Dòng |
| --- | --- | --- |
| core/macro_def.py | Nguồn duy nhất tra DEF và siêu dữ liệu chân | 524 |
| core/def_sim.py | Chạy thân lệnh DEF (27 phép toán) | 464 |
| core/sheet_sim.py | Mô phỏng tĩnh một sheet | 764 |
| core/sheet_dyn.py | Mô phỏng động theo thời gian | 978 |
| core/block_params.py | Ý nghĩa tham số (586 mã) | 160 |
| core/signal_graph.py | Đồ thị liên kết tín hiệu | 642 |
| core/sheet_render.py | Vẽ bản vẽ | 423 |

## 8.3. Phân chia engine theo số khối

| Đường xử lý | Số khối | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- |
| def_sim — chạy thẳng thân lệnh gốc | 14.959 | 7,8% |
| Mô hình viết tay (logic_sem / analog_sem) | 160.160 | 83,2% |
| Chưa mô phỏng | 17.270 | 9,0% |

Trong 17.270 khối chưa mô phỏng, 11.062 là điểm vào/ra phần cứng đã được xử lý riêng. Khoảng trống thật sự là 6.208 khối / 71 mã, dẫn đầu bởi 40C3 (1.005), 40D6 (936), 40BC (581), 40BD (480), 4153 (468), 40FB (432).

# 9. Việc nên làm tiếp, xếp theo lợi ích trên công sức

| Ưu tiên | Việc | Lợi ích đo được |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung 4 thư mục TYPE_* thiếu + chấp nhận tiền tố F_ | Bao phủ DEF 86,9% → 99,6%. Sửa nhỏ, rủi ro thấp |
| 2 | Nạp TODEN.DEF vào engine mô phỏng | 121.680 khối chuyển từ mô hình viết tay sang thân lệnh gốc |
| 3 | Bổ sung 15 phép toán còn thiếu | Thêm ~30.000 khối nữa; ba phép * / - chiếm phần lớn |
| 4 | Nạp tên chính thức từ MacroDef.db | 98 mã / 15.647 khối hiện chỉ có mã hex sẽ có tên hãng |

Cảnh báo khi làm mục 2: phải chọn thư mục TYPE_* khớp loại CPU của từng file .db, không gộp mù, vì nhóm khối định thì có thân lệnh khác nhau giữa các CPU (xem mục 4.1).

# Phụ lục — Câu lệnh tra cứu nhanh

Liệt kê mã macro đang dùng trong một file .db

SELECT TRIM(MACROCODE) AS c, COUNT(*) AS n

FROM CAD_BLOCK GROUP BY c ORDER BY n DESC;

Tra tên chính thức của một mã

-- trong C:\T_Designer\DEF\MCR\MacroDef.db

SELECT MACROCODE, MACROABBR, MACRONAME, IN_NUM, OUT_NUM, PARAM_NUM

FROM DEF_MACRO WHERE LANGUAGE='E' AND MACROCODE='411E';

Tìm thân lệnh của một symbol

# quet ca 10 thu muc, chap nhan ca hai dang ten

grep -n \"^\\.DEF\" C:/T_Designer/DEF/SR21E/*/TODEN.DEF | grep -i \"411E\"

grep -n \"^\\.DEF\" C:/T_Designer/DEF/SR21E/*/TAG_MCR.DEF | grep -i \"411E\"

Xem tham số thực tế của một khối

SELECT PARAMNO, PARAMVALUE FROM CAD_BLOCK_PARAM

WHERE BLOCK_ID = 750001 ORDER BY PARAMNO;

Xem đấu nối chân của một khối

SELECT PINNO, PINNAME, SIGNALID, NOT_SIGN, PIN_TYPE

FROM CAD_BLOCK_PIN WHERE BLOCK_ID = 750001 ORDER BY PINNO;

Lưu ý khi đọc .db bằng Python

cx = sqlite3.connect(duong_dan)

cx.text_factory = bytes          # chuoi luu latin-1, khong phai utf-8

ma = row[0].decode('latin-1').strip().upper()

Lưu ý khi đọc MacroDef.db (chuỗi tiếng Nhật bị mã hoá sai ba lần)

text = b.decode('utf-8').encode('cp1252').decode('cp932')